Das Mainboard

Das Mainboard oder auch Motherboard ist die zentrale Schnittstelle des Computers, welche alle Hardwarekomponenten miteinander verbindet und deren Zusammenarbeit koordiniert. Alle Hardwarekomponenten befinden sich entweder direkt auf der Platine oder sind mit einem entsprechendem Kabel mit ihr verbunden. Mainboards zeichnen sich unter anderem dadurch aus, wie viele Erweiterungsmöglichkeiten und Steckplätze sie bieten.

Die Komponenten

Grundlegend besteht das Mainboard aus folgenden Bestandteilen:

- CPU (Central Processing Unit)  Hauptprozessor

- Chipsatz [Northbridge und Southbridge]

- BIOS (Basic Input Output System)                                                                                 [inclusive CMOS-Batterie (Complementary Metal Oxide Semiconductor                                    komplementärer Metall-Oxid-Halbleiter) ]

- RAM (Random Access Memory)  Arbeitsspeicher

- PCI- Steckplätze (Peripheral Component Interconnect) Anschluss für Peripheriegeräte

- ISA = Industry Standard Architecture

- Anschlüsse für Laufwerke (HDD, CD, DVD, Floppy)

- Evtl AGP (Accelerated Graphics Port) Anschluss einer AGP-Grafikkarte

- Jumper (Springer) einfach ausgedrückt: Steckschalter, zum Schließen von Stromkreisen, die wiederum erweiterte Funktionen des Mainboards (wie z.B. Übertakten) möglich machen.

- Stromanschluss (Die Verbindung zum Netzteil, welches die entsprechende Stromversorgung liefert.)

Erst die Zusammenarbeit all dieser Komponenten macht den Computer zu dem, was er sein soll  - eine Hochleistungs-Rechenmaschine.

Nachfolgend einige Erklärungen, was die einzelnen Komponenten machen:

CPU:

Der Hauptprozessor gibt die Arbeitsgeschwindigkeit des Computers an.

Diese Geschwindigkeit wird in MHz bzw. GHz (Megahertz bzw. Gigahertz) angegeben.

Es gibt verschiedene Sockeltypen (z.B.: Sockel A von AMD, Sockel 487 von Pentium)

Zur genaueren Funktion des Hauptprozessors möchte ich hier einen Forumsbeitrag von www.tomshardware.com zitieren:

„Wie ein CPU im Detail funktioniert braucht eigentlich nicht weiter zu interessieren. Es übersteigt eh die Vorstellungskraft das sich mehrere Millionen Transistoren auf der Fläche eines Fingernagels in 10 hauchdünnen Metallschichten tummeln. Das wichtige ist das man ne Aufgabe eingibt und ein Ergebnis rausbekommt und das verdammt oft.“

Formfaktor:

Der Formfaktor (Motherboardformat) legt fest, wo die einzelnen Komponenten und wie CPU und Steckplätze auf dem Motherboard sitzen. Genauso ist festgelegt, welche Gehäuse und Netzteile verwendet werden dürfen.

Die Bekanntesten Mainboards sind AT, ATX, BTX (Advanced Technology, Advanced Technology Extended, Balanced Technology Extended)

Wie bei den Mainboards gibt es auch bei den Sockeltypen verschiedene Varianten.

Der Sockel legt einige Eigenschaften des Prozessors fest:

- Anordnung der Kontakte (Pins)

- mögliche Taktfrequenzen

- verwendete Betriebsspannung

Chipsatz:

Der Chipsatz verwaltet den Datentransfer zwischen den einzelnen Komponenten.

Das folgende Schema verdeutlicht die Funktionsweise des Chipsatzes.

Der Chipsatz besteht aus North- und Southbridge, wobei es auch Chipsätze gibt, bei denen diese beiden Komponenten in einem einzigen Chip vereint sind.

Der größte theoretische Datentransfer herrscht zwischen dem Prozessor und der

Northbridge, welche wiederum direkt nur mit der Grafikkarte, dem Arbeitsspeicher und der Southbridge verbunden ist. Die Southbridge hingegen verwaltet die Peripheriegeräte

wie z.B.:Festplatten, Modem, LAN- Interface, USB, PCI und Audio.

BIOS:

Das BIOS (Basic Input Output System) befindet sich ebenfalls in Form eines Chips auf dem Mainboard und ist die Schnittstelle zwischen dem Betriebsystem und der Hardware. Generell weiß also ein PC nach dem Einschalten, was er hat und was er kann- Man kann das BIOS auch als einen Dolmetscher zwischen der Hardware sehen, frei nach dem Motto:

französisches Motherboard und Koreanische Grafikkarte, das Bios übersetzt so das die zwei miteinander kommunizieren und funktionieren können. 
Wenn sich die Hardware untereinander nicht versteht, muss das BIOS geflashed werden (also ein Update aufgespielt bekommen).

Um beim Beispiel zu bleiben: dadurch lernt der Dolmetscher eine neue Sprache (oder mehrere) dazu. Auch beim BIOS gibt es verschieden Hersteller.

Das BIOS wird im Baukastenprinzip an die Mainboardhersteller ausgeliefert, diese entscheiden dann welche Funktionen es übernehmen soll. Da größtmögliche Sicherheit gewährleistet werden soll, wird der volle Funktionsumfang meist nicht erreicht.

Die gängigsten Hersteller sind:

American Megatrends (AMI) / www.amibios.com 
Award Software / www.award.com
Phoenix Technologies / www.phoenix.com
MRBIOS / www.mrbios.com

RAM:

Random Access Memory (zufälliger Zugriff-Speicher), der RAM kann seine Daten nur so lange speichern, wie er unter Strom steht- man bezeichnet ihn daher als flüchtigen Speicher. Sobald man den Computer einem Neustart oder Reset unterzieht, wird der RAM direkt geleert! Sollte der Cache-Speicher im CPU voll sein, werden die Daten über den Chipsatz in den RAM ausgelagert, so dass immer noch ein schneller Zugriff gewährleistet wird. Die meisten Mainboards haben 2 bis 3 Slots für den RAM.

PCI:

Peripheral Component Interconnect (Peripherie- Komponenten Verbindung)

PCI-Steckplätze kurz auch PCI- Slots genannt, sind ein Bus-Standart für Systemkomponenten die zur Erweiterung des Systems beitragen (Netzwerkkarte, Soundkarte, USB2.0-Anschlüsse, seit einiger Zeit auch PCIexpress Grafikkarten)

Anschlüsse für Laufwerke:

Auf dem Mainboard sind Anschlüsse, die für die Verbindung mit

Festplatten (HDD- Hard Disk Drive), CD (Compact Disk - kompakte Scheibe), DvD (Digital Versatile Disk - digitale vielseitige Scheibe) und Floppy (seit geraumer Zeit 3,5” Disketten-Laufwerk - vorher 5.25“) benötigt werden.

Lange Zeit wurden für HDD, CD und DvD die IDE- Anschlüsse (IDE = Integrated Drive Electronics – integrierte Laufwerk- Elektronik) genommen, mittlerweile definiert S-ATA (Serial Advanced Technology Attachment – integrierter fortgeschrittener Technologie- Anschluss) den Standart.

AGP:

Accelerated Graphics Port (Beschleunigter Grafik Anschluss)

Grafikkarten benötigten/benötigen einen eigenen Anschluss, damit sie mit der Northbridge kommunizieren konnten/können. Sie hinterlegen die für die Anzeige notwendigen Informationen im RAM, so dass ein Bild auf dem Monitor angezeigt werden kann. Moderne Mainboards sind auch über PCI- Express- Slots (PCIe) in der Lage dazu die gewünschte und auch mehr Leistung zu erzielen.

Jumper:

Jumper sind kleine Steckbrücken die, wie ein Schalter, Verbindungen auf dem Mainboard variabel gestalten. Kleine Metallstäbe, sogenannte PINS, die auf der

Platine des Mainboards sitzen werden durch Jumper überbrückt.

Jumper dienen grundlegend der Konfiguration von Baugruppen oder zur Einstellung von Betriebsparametern. Funktionen des Mainboards werden also aktiviert, deaktiviert oder konfiguriert.

Stromanschluss:

Wie fast jedes Elektrogerät kann ein PC nicht direkt an die 220V-Wechselstromleitung angeschlossen werden, deshalb hat jeder PC ein Netzteil, der die Spannung runterregelt. Das Netzteil ist direkt mit dem Mainboard verbunden, so dass alle Bauteile über das Mainboard mit Strom versorgt werden können. Zu beachten ist, das es verschiedene Mainboards gibt und dementsprechend auch verschiedene Netzteile.